# Automated UAV Wing Design System using Generative AI

## AUAVWDS 재구축 시스템 보고서 (v1.0)

프로젝트명: `AUAVWDS (Chat-first Wing Designer)`

대상 플랫폼: `Windows 10/11`

작성일: `2026-02-23`

개발 스택: `Electron + React + TypeScript + FastAPI + OpenVSP/VSPAERO + NeuralFoil(호환 경로)`

## 초록 (Abstract)

본 보고서는 채팅 기반 무인기(UAV) 날개 설계/해석 시스템 AUAVWDS의 재구축 결과를 정리한 문서이다.

시스템은 초보 사용자도 자연어 대화만으로 2D 에어포일, 3D 날개 형상, 공력 해석 결과를 확인할 수 있도록 설계되었다.

아키텍처는 Electron 데스크톱 앱과 Python FastAPI 백엔드로 분리되며, LLM의 도구 호출(tool-calling)을 통해 설계 명령을 실행한다.

핵심 해석 파이프라인은 2단계로 구성된다.

즉답 해석: NeuralFoil 호환 경로(현재 환경에 따라 surrogate 동작 포함)

정밀 해석: OpenVSP + VSPAERO 기반 스크립트 해석

또한 저장/불러오기/비교, CFD 내보내기(OBJ/JSON/VSP3), 설치형 배포(NSIS)까지 포함해 실제 사용 가능한 독립 실행형 설계 도구로 완성하였다.

## 1. 연구 배경 및 목표

### 1.1 배경

기존 항공 설계 툴은 전문 용어, 복잡한 입력 패널, 툴 간 분절된 워크플로우로 인해 초보자가 접근하기 어렵다.

특히 “요구사항 대화 → 형상 생성 → 공력 확인 → 설계 반복”의 전 과정을 한 화면에서 연결하는 경험이 부족했다.

### 1.2 목표

AUAVWDS는 다음 목표를 갖는다.

채팅 한 문장으로 날개 설계 파이프라인 실행

Airfoil / Wing 3D / Aerodynamics 탭 기반 단일 작업 흐름

추정 해석과 정밀 해석을 구분 표시

외부 설치 없이 배포 가능한 Windows EXE 제공

## 2. 시스템 범위 및 기능 정의

### 2.1 주요 사용자 시나리오

사용자가 채팅으로 요구사항 입력 (예: 스팬, 목적, 비행 성향)

LLM이 필요한 도구 호출 (에어포일/날개/해석)

탭에서 결과 확인

필요 시 정밀 해석 또는 형상 변경 반복

결과 저장/비교/내보내기

### 2.2 필수 기능

에어포일 생성: NACA 4-digit + 커스텀 파라미터

날개 파라미터 설정: 스팬/AR/스윕/테이퍼/상반각/트위스트

3D 메시 빌드: three.js 렌더링용 메쉬 생성

공력 해석:

- Quick: NeuralFoil 호환 경로

- Precision: OpenVSP + VSPAERO 스크립트 실행

저장 기능: 스냅샷 저장, 불러오기, 비교

내보내기: OBJ, JSON, (정밀해석 후) VSP3

## 3. 전체 아키텍처

### 3.1 런타임 구조

[Electron Main]

├─ backend.exe spawn (windowsHide=true)

├─ health-check (/health)

└─ IPC bridge

│

▼

[React Renderer]

├─ Chat Panel

├─ Airfoil Tab

├─ Wing 3D Tab (three.js)

└─ Aerodynamics Tab (ECharts)

│

▼

[FastAPI Backend]

├─ /chat (LLM orchestrator + tool execution loop)

├─ /command, /state, /reset

├─ /saves, /saves/load, /saves/compare

├─ /export/cfd

└─ Analysis Engines

├─ neuralfoil_adapter.py

└─ openvsp_adapter.py

### 3.2 기술 스택

Desktop: Electron

Frontend: React + TypeScript + Vite

3D: three.js

Chart: ECharts (`echarts-for-react`)

Backend: FastAPI + Pydantic

Packaging: PyInstaller + electron-builder(NSIS)

## 4. 공통 상태 모델(State Model)

시스템의 모든 변경은 `AppState`를 중심으로 동작한다.

state.airfoil

- coords / upper / lower / camber / summary

state.wing

- params / preview_mesh / planform_2d

state.analysis

- quick_result / precision_result / mode

state.history

- undo snapshot stack

장점:

UI와 해석 파이프라인이 동일 상태를 참조

저장/비교/복구 구현이 단순화

LLM 설명 단계에서 최신 상태 요약 전달 가능

## 5. LLM 오케스트레이션 및 도구 호출

### 5.1 지원 Provider

Gemini (Google)

OpenAI

Anthropic (Claude)

xAI (Grok)

### 5.2 도구 정의 (Tool Definitions)

LLM은 자연어를 직접 상태 변경하지 않고, 아래 명령 도구를 호출한다.

`SetAirfoil`

`SetWing`

`BuildWingMesh`

`RunQuickAnalysis`

`RunPrecisionAnalysis`

`Explain`

`Undo`

`Reset`

### 5.3 실행 루프

`/chat` 엔드포인트는 다음 루프로 동작한다.

LLM 응답 수신

tool_call 존재 시 `CommandEngine.command_from_tool` 변환

명령 실행 후 결과를 모델에게 재전달

최종 자연어 응답이 나오면 사용자에게 반환

이 구조로 “키워드 하드코딩 파싱” 없이 모델이 직접 도구 호출을 결정한다.

## 6. 형상 생성 파이프라인

### 6.1 Airfoil 생성

NACA 4-digit 생성 (`generate_naca4`)

커스텀 파라미터 생성 (`generate_custom_airfoil`)

- 최대 캠버(%)

- 최대 캠버 위치(%c)

- 두께(%)

- reflex(%)

### 6.2 Wing 3D 생성

`build_wing_mesh`가 에어포일 단면 + 날개 파라미터로 메시를 생성한다.

생성 결과:

`preview_mesh.vertices`

`preview_mesh.triangles`

`planform_2d`

### 6.3 렌더링

Wing 탭은 three.js로 메시를 렌더링하며, 그리드/조명/카메라를 자동 배치한다.

## 7. 공력 해석 파이프라인

### 7.1 Quick Analysis (NeuralFoil 경로)

`neuralfoil_adapter.py`는 NeuralFoil import를 시도하고, 환경에 따라 surrogate를 사용한다.

현재 기본 구현은 surrogate 기반 곡선 생성(`build_surrogate_curve`)을 사용하며 source label은 `추정(NeuralFoil)`로 표시된다.

기본 AoA 범위:

시작: `-16 deg`

종료: `20 deg`

간격: `1 deg`

### 7.2 Precision Analysis (OpenVSP + VSPAERO)

`openvsp_adapter.py`는 `vsp.exe -script` 실행으로 해석을 수행한다.

동작 절차:

OpenVSP 해석 스크립트 생성

`VSPAEROSweep` 실행

stdout 테이블 파싱(CL/CD/CM/AoA)

파생 지표 계산(L/D max, CL max, alpha0, Oswald e 등)

Solver 탐색 우선순위:

`AUAV_SOLVER_BIN_DIR`

`AUAV_RESOURCES_PATH/bin/win64`

`third_party/openvsp/win64`

실패 시 동작:

surrogate fallback

실패 사유를 `extra_data.reason`에 기록

source label은 정밀해석 라벨 유지

## 8. UI/UX 설계

### 8.1 레이아웃

상단 바: 앱 이름 + 탭 버튼

본문 좌측: Chat Panel (리사이즈/접기 가능)

본문 우측: 단일 활성 탭 캔버스

### 8.2 탭 구성

Airfoil: 단면 형상 + 요약 수치

Wing 3D: three.js 모델 + 파라미터 뱃지

Aerodynamics: 3개 그래프 + 핵심 지표 카드 + 해석 출처 배지

### 8.3 채팅 UX

자동 스크롤 하단 고정

전송 중 타이핑 인디케이터

Provider/Model/API 설정

Reset 버튼으로 상태 초기화

## 9. 데이터 관리 및 협업 기능

### 9.1 저장 히스토리

현재 상태 저장

저장 목록 조회

특정 상태 불러오기

상태 간 비교

### 9.2 CFD 내보내기

지원 포맷:

OBJ: 메시 기반 외부 툴 연계

JSON: 정점/삼각형 원시 데이터

VSP3: 정밀해석 수행 후 OpenVSP 파일 복사 내보내기

## 10. 배포/패키징 구조

### 10.1 백엔드 빌드

`PyInstaller`로 `backend.exe` 생성

콘솔 숨김(`console=False`)

### 10.2 Electron 패키징

`electron-builder.yml` 기준 리소스 번들:

`resources/backend/*`

`resources/bin/win64/*` (OpenVSP/VSPAERO)

`resources/models/neuralfoil/*`

생성 산출물:

`release/win-unpacked`

`release/*Setup*.exe` (NSIS)

## 11. 검증 포인트

### 11.1 기능 검증

`/health` 성공 후 UI 로딩 여부

자연어 입력 시 tool-calling 루프 정상 동작 여부

Quick/Precision 전환 시 source badge 일치 여부

저장/불러오기/내보내기 정상 동작 여부

### 11.2 안정성 검증

앱 종료 시 backend child process 종료

backend 포트 자동 할당 충돌 회피

Solver 부재 시 fallback 및 오류 메시지 기록

## 12. 한계 및 개선 로드맵

### 12.1 현재 한계

Quick 경로가 환경에 따라 surrogate 의존

Precision은 OpenVSP stdout 파싱 품질에 영향

매우 극단적 형상 입력 시 시각/해석 안정성 저하 가능

### 12.2 개선 과제

NeuralFoil 런타임 번들/호환성 고도화

OpenVSP API 기반 직접 결과 추출 채널 추가

메시 품질 검사(형상 sanity check) 자동화

해석 조건(속도, 레이놀즈, 마하) 사용자 제어 고도화

벤치마크 데이터셋 기반 정확도 리포트 자동 생성

## 13. 결론

AUAVWDS는 “초보자 중심 채팅 UX”와 “실제 공력 해석 파이프라인”을 결합한 독립 실행형 날개 설계 시스템으로 재구축되었다.

현재 버전은 설계 생성-시각화-해석-저장-내보내기까지 End-to-End 경로를 제공하며, 추후 Quick 해석 고도화와 정밀해석 파싱 품질 개선을 통해 실사용 신뢰도를 더 높일 수 있다.

## 부록 A. 프로젝트 구조 (요약)

AUAVWDS/

electron/

main.cjs

preload.cjs

src/

App.tsx

tabs/

AirfoilTab.tsx

Wing3DTab.tsx

AerodynamicsTab.tsx

lib/api.ts

styles/app.css

backend/

main.py

backend.spec

app/

api.py

models/state.py

services/

command_engine.py

llm_chat.py

state_store.py

analysis/

naca.py

neuralfoil_adapter.py

openvsp_adapter.py

geometry/

wing_builder.py

third_party/

openvsp/win64/

neuralfoil/

## 부록 B. 핵심 API 엔드포인트

`GET /health`

`GET /state`

`POST /reset`

`POST /chat`

`POST /command`

`POST /llm/discover`

`GET /saves`

`POST /saves`

`POST /saves/load`

`POST /saves/compare`

`POST /export/cfd`